仕様書

１．仕様書番号　　御福子　第7-26　号

２．事業名　　　　御嵩町立保育園防犯カメラ備品購入

３．納品場所　　　上之郷保育園（御嵩町中切1359番地２）

中保育園（御嵩町中1977番地）

伏見保育園（御嵩町伏見751番地１）

４．商品規格等　・HDレコーダー（DVR-POC08）2TB　１台（事務室）

-2TB以上のハードディスクを搭載していること。

-映像入力が８チャンネル以上に対応していること。

-録画データをUSBメモリー等の外部メモリへ保存が可能であること。

・カメラ（MTPOC-FD01）　７台（事務室、保育室、遊戯室等）

-フルハイビジョン以上の解像度で撮影が可能であること。

-赤外線による夜間での撮影が可能であること。

-水平90°以上、垂直45°以上の画角で撮影が可能であること。

・上記レコーダーとカメラを同軸ケーブルで接続し、電源供給と映像伝送が可能な仕様とする。

・カメラの稼働状況を、モニターにて確認できるよう設定すること。

・同等品については、質問書にて本仕様書記載の機器性能要件を満たすことが確認できる書類（製品仕様書等）を添付の上、事前に承認を得ること。

５．納期　　　　　令和８年３月24日（火）

６．設置、納入等　・指定された配置場所に発注担当課の立会いのうえ、納品すること。

・配置場所の確認は、保育園の行事等に支障をきたさないよう、各保育園と調整すること。

・納入日時は、契約締結後に発注担当課と協議し、保育園の行事等に支障をきたさないよう納入日の調整に応じること。

・取付、設置に関しては、関係法令に基づき適切に行うこと。

・万一納入現場に損傷を与えた場合には受注者の責任において原状回復すること。

・納品の際に発生した梱包等のごみについては、受注者が処分すること。

・仕様書に記載のない事項については、発注担当課に確認すること。