トラックインタイプ蒸気式消毒保管機等購入仕様書

１．件名：トラックインタイプ蒸気式消毒保管機等購入

２．品名規格及び数量

品　　　 名：トラックインタイプ蒸気式消毒保管機

参 考 型 番：TSW-65W特

寸　　 　法：2260x1470x2195

電　　 　源：3相200V　3.0kw

蒸 　　　気：36kg/h 0.2MPa

数　　　 量：2

品　　　 名：食器用カート

参 考 型 番：TSWC-50

寸　　 　法：830x1170x1691

数　　　 量：4

３．納入先：御嵩町学校給食センター

４．特記仕様

【トラックインタイプ蒸気式消毒保管機】

・材質SUS430以上の棚であり、830x1170x1691の大きさのカートを２台収納できること。

・自動排気ダンパは温度感知型であること。

・コントロールパネルはマイコン制御の自動運転で５０℃～１２０℃までの温度設定が可能であり、運転時間は５分～１８０分の時間設定が可能であり、かつ庫内温度と運転残り時間が同じに確認することが可能であること。

・扉の取手は平型ハンドルとし、正面より出っ張らない構造であること。

・ファンはシロッコ型・アルミニウム・アルマイト処理であること。

・後面側にはサブパネルを搭載し、操作側と非操作側の両方で運転状況を確認できること。ただしサブパネルによる運転・停止は誤動作を防ぐためできないこととする。

・制御盤には漏電遮断機を搭載し、修理時には機器側で電源を落とすことができること。

・本体材質SUS430以上であること。

・本体のメーカー保障は１年以上であること。

【食器用カート】

・本体フレームは材質SUS430以上であること。

・キャスターはナイロンキャスターとし、φ125以上とし、キャスターの金具の材質はSUS304以上であること。

・カート下部のコーナーにはt=20以上の厚みのシリコンゴム製のコーナーバンパーを取り付けること。

・棚はSUS430以上とし、パイプピッチは90mm間隔で取り外しが可能なこと。

５．質疑及び同等品承認

・質問の受付期日【令和8年5月19日（火）正午】までに同等品承認願い（書式自由）と同等品以上と証明できるものを提出すること。

※特記仕様をすべて満たすことを証明できるものとし、判断が難しい場合は不可とします。

６．その他

・搬入据付、二次側電気接続工事、試運転調整、既存品撤去処分を含む。

・機器搬入時には、壁、床等を損傷させないように、適切な方法でおこなうこと。

・工程等その他詳細については、発注者と協議の上、実行すること。

・過去12か月の検便結果を提出できること。

・機器に不具合が発生した場合は一両日中に現場確認を行うこと。

・付帯工事については担当員の指示に従うこと。

・機器の納期については、令和8年7月22日（水）～令和8年8月25日（火）の間で双方話し合いの上、納入すること。